Узнать по какой сети подключен терминал.

Для того чтобы узнать по какой сети работает терминал (ethernet или GSM).

|  | Переверните терминал и откройте заднюю крышку. |
| --- | --- |
|  | Если в терминал вставлен кабель как на рисунке, значит он работает по сети Ethernet. Если нет, то терминал работает через sim. |

Обновление ПО

Информация для тех, у кого терминала работает по GSM связи(сим-карте).

Для обновления ПО необходимо 20-30мб интернет-траффика, в стандартном тарифном плане включен трафик равный 20мб. Для корректного обновления и работы терминала, без переплат, необходимо подключиться на другой тарифный план с большим количеством мегабайт:  «Телеметрия 75».

ДО ОБНОВЛЕНИЯ ПО НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СВЕРКУ ИТОГОВ

|  | Нажмите клавишу «#» на клавиатуре терминала. |
| --- | --- |
|  | Появляется на экране терминала сообщение по вводу пароля |
|  | Вводим пароль «166831» И нажимаем зеленую кнопку на терминале. |
|  | На терминале появляется ГЛАВНОЕ МЕНЮ. Нам необходимо нажать правую фиолетовую кнопку под экраном |
|  | Появится вторая часть ГЛАВНОГО МЕНЮ Нажимаем кнопку «F1» |
|  | Мы перешли в меню ТЕРМИНАЛ Необходимо нажать кнопку «F2» |
|  | Мы перешли в меню ОБНОВЛ. ПО Нам необходимо нажать правую фиолетовую кнопку под экраном |
|  | Началась загрузка ПО. |
|  | После загрузки и установки ПО терминал перезагрузиться. Может потребоваться выполнить инициализацию. |

Если у вас бесконтактные карты применяет пин-пад, то после загрузки ПО и перезагрузки терминала необходимо отключить терминал от розетки, затем включить, после проинициализировать.

«ИНИЦИАЛИЗИРУЙТЕ»

| Нажмите клавишу «*» на клавиатуре терминала. |  |
| --- | --- |
|  | Введите цифру «6», а затем клавишу . |
|  | Введите пароль «166831», а затем клавишу . |
|  | Нажмите клавишу . |
|  | Терминал начнёт обновлять свою конфигурацию, на экране появится надпись «ОБРАБОТКА ЗАПРОСА». |
|  | После успешного обновления на экране появится надпись «ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА». |

Если все же не получается, то необходимо связаться с технической службой по тел. 8017 219-84-42